파주 LGDisplay AP4

ELA

Operate Manual

Update : 2020.03..

| No. | Update. | 작성자 | 변경내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020.02.28. | 박동준 | 초안 , 목차 작업 |
| 2 | 2020.04.03 | 최이근 | Main View Dlg 추가 |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |

- 목차

1	Introduction System S/W 개요	5

1.1 개요	5

1.2주요 기능	6

1.2.1 Excimer Laser Control	6

1.2.2 Annealing Recipe 생성	6

1.2.3 Beam Quality Check	6

1.2.4 Data Manager	6

2	PROGRAM	7

2.1	Main Menu UI	7

2.1.1 System Prepare	7

2.1.2 Main UI	8

2.1.3 Program Init No.	9

2.1.4 Motion Control	10

2.1.5 Monitoring	10

2.1.6 Fife Line(배관도)	11

2.1.7 Jog Motion	12

2.1.8 모션초기화(Motion Initialize)	12

2.2	Recipe UI	13

2.2.1 공정/원샷 레시피	13

2.2.2 u-Smoothing Recipe	15

2.2.3 Gas	15

2.2.4 Laser/Optic	16

2.2.5 공용 레시피	17

Introduction System S/W 개요

1.1 개요

- 본 장비는 LTPS공정에서 Excimer Laser Annealing(ELA)장비로써 Laser의 Energy Density를 이용하여 Line Beam 형태로 Beam Shape를 구성하여 bare glass에 a-Si가 도포된 상태의 글라스를 받아 Annealing을 진행하여 Poly-Si로 변화시키는 공정을 수행한다

S/W는 장비의 운영 및 데이터 관리를 일괄적으로 다루게 되고 연동된 UNIT으로는 LASER, UMAC, PLC로 크게 나뉘게 된다. 각각의 Unit의 제어를 통해 공정을 진행시키고, 공정에서 산출된 데이터의 가시화 및 취합하여 상위 시스템에 전송하는 역할을 하고 있습니다.

- 1.2주요 기능

1.2.1 Excimer Laser Control

- Line Beam형태의 LASER 조사를 위한 Laser Control.

1.2.2 Annealing Recipe 생성

- 글라스의 품질을 결정짓는 Recipe를 생성

1.2.3 Beam Quality Check

- Annealing Performance 측정

- BSU, ACBP, SAOD 관련 Data 관리

1.2.4 Data Manager

- 정보 처리 및 데이터 생성, 상위 시스템에게 전달

PROGRAM

Main Menu UI

2.1.1 System Prepare

- 대표 UNIT 초기화 진행

Safe Position 이동 및 공정 시작 준비단계

2.1.2 Main UI

- Progress View Dlg

- 진행중인 Glass의 Stage에서의 정면도 표시

- Slot Info

- Lot Confirm을 통한 Glass 정보를 Slot 별로 표기

- Glass ID

- ECS에서 보내준 글라스 정보를 표기

- Slot 별 Glass 결정화 과정 업데이트 UI

- 각각의 단계에서 공정의 진행상황 표기

- Annealing 시점에서의 Glass View

- Glass Unit 별 Annealing 동작 display

- 각 Slot별 Stage Option 및 공정 Option

- Beam Size 및 그에 맞는 Stage 이동 Offset 확인창

2.1.3 Program Init No.

- 시스템 시작

- 프로그램 시작

- PMAC 연결 초기화

- UMAC CONTROL TCP 연결

- PLC 연결 초기화

- PLC CONTROL 광통신 연결

- 조명 컨트롤러 통신 초기화

- 투과 조명 및 링 조명 RS232통신연결

- 모니터 PC 통신초기화

- FDC 및 진동 TCP 연결

- 비젼 초기화

- 리뷰 및 얼라인 MIL 통신 연결

- ATTENUATOR 초기화

- Laser에 ATTENUATOR 기존 데이터로 초기화

- 외부파위미터 연결 초기화

- COHERNET POWER METER RS232 통신연결

- ACBP Z축 컨트롤러 초기화

- ACBP Z축 CONTROL RS232 통신연결

- 변위센서 컨트롤러 초기화

- 변위센서 CONTROL RS232 통신연결

- ACBP초기화

- ACBP PC에 TCP 통신연결

- ECS 연결 초기화

- MAIN PC에서 ECS TCP 통신연결

- 배관도 초기화

- 배관도 DATA BASE LODING

- 스레드 초기화

- 프로그램 개별 동작 스레드 START

- 초기화 완료

- 위 가정에 다 완료

2.1.4 Motion Control

Stage Motion 관련 항목 및 Monitoring dialog

2.1.5 Monitoring

Interlock Check dialog

2.1.6 Fife Line(배관도)

- 각 하드웨어 유닛의 실데이터를 올려주며, 하드웨어 구성에 대한 가독성을 높이도록 추가 및 삭제 기능이 가능한 Dialog 

배관도 추가 방법:
1. 배관도 연결
편집모드 -> Item/page 추가 -> 모형선택(우클릭) -> 속성
연결정보에서 모형번호를 기입
2. 데이터 연결
모형선택(우클릭) -> 속성 -> 게이지
소스 = Interface UNIT 입력
주소 = Unit주소 입력
타입 = 정의된 Spec
알람 = 설정값에 이상의 Analog데이터 출력 시, 알람발생

2.1.7 Jog Motion

JOG: 
- 1mm 단위로 하드웨어 조작
STAGE:
- Stage 각 모터의 상대이동, 절대이동
SLIT:
- Slit의 상대이동, 절대이동 Control
GLASS
- Glass좌표기준으로 Motor Control
HOMING
- 각 모터가 지정된 구역으로의 이동을 확인

2.1.8 모션초기화(Motion Initialize)

- Stage, Slit, ACBP Z축을 각각 모션 초기화를 잡는 기능
- List에 초기화가 진행되는 과정을 표현합니다.
- 초기화가 진행되면 각 Unit에서 설정된 초기화 위치로 이동

Recipe UI

2.2.1 공정/원샷 레시피

- Recipe Load/save

- Recipe Info

- Laser Setting info

- Annealing Step Setting View

- Recipe 공통 셋팅

- Recipe Step View

레시피 작성방법:
- 5,6번의 항목에서 Spec 입력 -> 2,3번 항목 입력 -> 저장(다른이름으로 저장)
- 기존 작성된 Recipe 열기 -> 편집 -> 저장

2.2.2 u-Smoothing Recipe

- uSM 사용시, 해당 항목 설정 후 저장

2.2.3 Gas

- 공정 진행에 대한 GAS설정, 각 공정 Step에서 Gas의 셋팅 지원

2.2.4 Laser/Optic

- ED Ratio
- EnergeDensity 설정

- BSU
- Beam Slot Unit 설정

- SAOD
- Beam 단축의 Spec설정치

- ACPM / ACBP
- Beam 단면의 Spec설정치

- New Fill
- Laser 사용량에 따른 AW PM

- Laser Energe
- Laser 고유 설정치 입력

- Chiller
- Chiller 온도에 대한 알람

- Power Meter Gain
- Power Meter Gain 값 입력

2.2.5 공용 레시피

추가 기능에 대한 설정