파주 LGDisplay AP4

ELA

Operate Manual

Update : 2020.03..

| No. | Update. | 작성자 | 변경내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020.02.28. | 박동준 | 초안 , 목차 작업 |
| 2 | 2020.04.03 | 최이근 | Main View Dlg 추가 |
| 3 | 2023.04.27 | 이수정 | 메뉴 추가 및 이미지 교체 |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |

- 목차

1	Introduction System S/W 개요	5

1.1 개요	5

1.2주요 기능	6

1.2.1 Excimer Laser Control	6

1.2.2 Annealing Recipe 생성	6

1.2.3 Beam Quality Check	6

1.2.4 Data Manager	6

2	PROGRAM	7

2.1	Main Menu UI	7

2.1.1 System Prepare	7

2.1.2 Main UI	8

2.1.3 Program Init No.	9

2.1.4 Motion Control	10

2.1.5 Monitoring	10

2.1.6 Fife Line(배관도)	11

2.1.7 Jog Motion	12

2.1.8 모션초기화(Motion Initialize)	12

2.2	Recipe UI	13

2.2.1 공정/원샷 레시피	13

2.2.2 u-Smoothing Recipe	15

2.2.3 Gas	15

2.2.4 Laser/Optic	16

2.2.5 공용 레시피	17

Introduction System S/W 개요

1.1 개요

- 본 장비는 LTPS공정에서 Excimer Laser Annealing(ELA)장비로써 Laser의 Energy Density를 이용하여 Line Beam 형태로 Beam Shape를 구성하여 bare glass에 a-Si가 도포된 상태의 글라스를 받아 Annealing을 진행하여 Poly-Si로 변화시키는 공정을 수행한다

S/W는 장비의 운영 및 데이터 관리를 일괄적으로 다루게 되고 연동된 UNIT으로는 LASER, UMAC, PLC로 크게 나뉘게 된다. 각각의 Unit의 제어를 통해 공정을 진행시키고, 공정에서 산출된 데이터의 가시화 및 취합하여 상위 시스템에 전송하는 역할을 하고 있습니다.

- 1.2주요 기능

1.2.1 Excimer Laser Control

- Line Beam형태의 LASER 조사를 위한 Laser Control.

1.2.2 Annealing Recipe 생성

- 글라스의 품질을 결정짓는 Recipe를 생성

1.2.3 Beam Quality Check

- Annealing Performance 측정

- BSU, ACBP, SAOD 관련 Data 관리

1.2.4 Data Manager

- 정보 처리 및 데이터 생성, 상위 시스템에게 전달

PROGRAM

Main Menu UI

2.1.1 System Prepare

- 대표 UNIT 초기화 진행

Safe Position 이동 및 공정 시작 준비단계

2.1.2 Main UI

- Progress View Dlg

- 진행중인 Glass의 Stage에서의 정면도 표시

- Slot Info

- Lot Confirm을 통한 Glass 정보를 Slot 별로 표기

- Glass ID

- ECS에서 보내준 글라스 정보를 표기

- Slot 별 Glass 결정화 과정 업데이트 UI

- 각각의 단계에서 공정의 진행상황 표기

- Annealing 시점에서의 Glass View

- Glass Unit 별 Annealing 동작 display

- 각 Slot별 Stage Option 및 공정 Option

- Beam Size 및 그에 맞는 Stage 이동 Offset 확인창

2.1.3 Program Init No.

- 시스템 시작

- 프로그램 시작

- PMAC 연결 초기화

- UMAC CONTROL TCP 연결

- PLC 연결 초기화

- PLC CONTROL 광통신 연결

- 조명 컨트롤러 통신 초기화

- 투과 조명 및 링 조명 RS232통신연결

- 모니터 PC 통신초기화

- FDC 및 진동 TCP 연결

- 비젼 초기화

- 리뷰 및 얼라인 MIL 통신 연결

- ATTENUATOR 초기화

- Laser에 ATTENUATOR 기존 데이터로 초기화

- 외부파위미터 연결 초기화

- COHERNET POWER METER RS232 통신연결

- ACBP Z축 컨트롤러 초기화

- ACBP Z축 CONTROL RS232 통신연결

- 변위센서 컨트롤러 초기화

- 변위센서 CONTROL RS232 통신연결

- ACBP초기화

- ACBP PC에 TCP 통신연결

- ECS 연결 초기화

- MAIN PC에서 ECS TCP 통신연결

- 배관도 초기화

- 배관도 DATA BASE LODING

- 스레드 초기화

- 프로그램 개별 동작 스레드 START

- 초기화 완료

- 위 가정에 다 완료

2.1.4 Motion Control

Stage Motion 관련 항목 및 Monitoring dialog

2.1.5 Monitoring

Interlock Check dialog

View Optic Door Dialog

2.1.6 Fife Line(배관도)

- 각 하드웨어 유닛의 실데이터를 올려주며, 하드웨어 구성에 대한 가독성을 높이도록 추가 및 삭제 기능이 가능한 Dialog

2

1

배관도 추가 방법:
1. 배관도 연결

4

1.편집모드 -> 2. Item/page 추가 -> 3. 모형선택(우클릭) -> 4. 속성

3

연결정보에서 모형번호를 기입

2. 데이터 연결
모형선택(우클릭) -> 속성 -> 게이지
도형 = 화면에 나타나는 모양 선택
이미지 = 이미지 선택
타입 = 정의된 Spec
인덱스 = 추가하는 아이템의 번호
데이터 이름 = 배관도에 나타나는 이름 설정
FDC 이름 = FDC에 표시되는 이름 설정
유닛 = 실제 데이터가 표시되는 곳 설정

A/D Converter 설정

- 온도, 유량 등 배관도에 표시되는 실시간 값들을 볼 수 있음(+-5% 오차 있음)

2.1.7 Jog Motion

2

1

JOG
- 1mm 단위로 하드웨어 조작
1. 현재 축들의 위치 나타냄

2. 조그속도 선택 가능

STAGE

- 각 모터의 상대이동, 절대이동 진행

1. x, y축 이동 : 스테이지 x,y축 동시 또는 각각 따로 이동

2. z축 이동 : 스테이지 전체 또는 개별일때는 체크하여 이동

3. Theta 축 이동 : 스테이지 각도 이동

4. ACBP Z축 : ACBP Z축 이동

4

3

2

1

SLIT:
- Slit의 상대이동, 절대이동 Control

1. Slit L,R : Slit L,R 각각 이동

2. Tilt Slit 1,2 : Tilt Silt 각각 이동 가능

Glass

- Glass좌표기준으로 Motor Control

1. x, y좌표 : 기준 정하여 x,y축 이동

HOMING

- 각 모터가 지정된 구역으로의 이동을 확인

1. 축의 HOMING상태 확인 및 NG일경우 각각의 축마다 초기화 가능

1

2

1

1

2.1.8 모션초기화(Motion Initialize)

- Stage, Slit, ACBP Z축을 각각 모션 초기화를 잡는 기능
- List에 초기화가 진행되는 과정을 표현합니다.
- 초기화가 진행되면 각 Unit에서 설정된 초기화 위치로 이동

Recipe UI

2.2.1 공정/원샷 레시피

4

7

1

6

5

3

2

- Recipe Load/save

- Recipe Info

- Laser Setting info

- Ionizer Setting Info

- Annealing Step Setting View

- Recipe 공통 셋팅

- Recipe Step View

레시피 작성방법:
- 6,7번의 항목에서 Spec 입력 -> 2,3,4번 항목 입력 -> 저장(다른이름으로 저장)
- 기존 작성된 Recipe 열기 -> 편집 -> 저장

2.2.2 u-Smoothing Recipe

- uSM 사용시, 해당 항목 설정 후 저장

2.2.3 Laser Sync Recipe

- 공정때 사용되는 Laser 세팅 Recipe 설정 후 저장

2.2.3 Gas

- 공정 진행에 대한 GAS설정, 각 공정 Step에서 Gas의 셋팅 지원

2.2.4 Laser/Optic

- ED Ratio
- EnergeDensity 설정

- BSU
- Beam Slot Unit 설정

- SAOD
- Beam 단축의 Spec설정치

- ACPM / ACBP
- Beam 단면의 Spec설정치

- New Fill
- Laser 사용량에 따른 AW PM

- Laser Energe
- Laser 고유 설정치 입력

- Chiller
- Chiller 온도에 대한 알람

- Power Meter Gain
- Power Meter Gain 값 입력

17

16

15

14

13

12

11

6

5

2

10

9

8

7

4

1

3

2.2.5 공용 레시피

1. UMAC, PLC Parameter 자동업데이트
- 자동업데이트 선택시 프로그램 구동시 로컬 PC에 있는 값이 UMAC, PLC Parameter값이 UMAC과 PLC 각각 업데이트함

2. GAS 설정
- O2 분석기로 연결된 배관중 Open할 위치의 밸브를 설정

3. Vacuum/Blow 지연시간 설정
- Run시 각 동작마다의 지연 시간 설정

4. Align 우선순위 설정
- Align시 동작 순서 설정

5. PR Tact Time Set
- Glass가 장비로 투입되고 Pin에 Glass 감지가 된 시간 기준으로 시작됨

6. 레이저 셔터 자동 닫음 설정
- 발진 후 옵션이 선택된 사항이 완료되면 자동 닫음 설정

7. 스캔시 진동상태 설정
- 스캔 전 Vacuum상태 설정

8. Edge Cut 방향
- Glass Map상에서 Edge Cut 방향을 설정

9. 블랙박스 옵션
- 블랙박스 Size및 녹화 테스트 진행함

10. Chamber 차압 안정치 인터락
- Chamber 차압 안정치 인터락

11. Online Aging
- Idle 성태에서 장비 Aging가능

12. R2R 저장 항목

13. New Fill Shot Count 보고
- Laser Shot Count 보고 기준치

14. Unload Wait Timing Setting
- Unload Wait 시점 설정

15. O2 Delay Time
- Chamber에 N2가 주입되기 전 Delay 시간 설정

16. Ionizer 사용여부
- Run시 Ionizer 사용여부 설정

17. PupilMonitor Skip 옵션
- 체크할 시 BSU의 PupilMonitor가 어떤 상태이든 진행됨

2.2.6 Ionizer 레시피

- 공정 또는 원샷 레시피에 사용할 Ionizer 레시피 설정 가능

2.2.7 네트워크 설정

- 네트워크, 소켓 통신, 시리얼 통신 연결 및 상태 확인 가능

- ECS, FDC 서버 설정 가능

2.2.8 주기삭제 설정

- 파일 주기 삭제 설정

2.2.9 레시피 기본 설정

레시피가 저장되는 위치 및 레시피 기본 파라미터 설정

2.2.10 장비타입 설정

- 기본적인 설정 및 테스트 시 예외처리 기능 설정 가능